10. Druckverfahren

10.1 Beschreiben Sie das Hochdruckverfahren.

Auf der Seitenverkehrten Druckform stehen die Zeichnung hoch und die Zwischenräume tief. Auf hochliegende Stellen wird Druckfarbe gewälzt, die sich beim Druck auf das Papier abbildet.

10.2 Welches Druckverfahren überwiegt heute in der Kartografie? Nennen Sie zwei Vorteile
dieses Verfahrens.

Offsetdruck (indirekter Flachdruck)

10.3 Nennen Sie die vier möglichen, allgemeinen Druckverfahren zur Herstellung von Karten.

- Hochdruck

- Tiefdruck

- Siebdruck

- Flachdruck (direkter)

10.4 Welchem der vier Druckverfahren ist der Offsetdruck zuzuordnen?

Flachdruck (indirekter)

10.5 Führen Sie zwei Vorteile des Offsetdruckes auf.

- hohe Auflage bei hoher Geschwindigkeit

- gute Druckqualität

10.6 Wie erfolgt das Druckverfahren in seinen wesentlichen Zügen?

Hierbei befinden sich die abzudruckenden und nicht abzudruckenden Stellen auf der Druckplatte in einer Ebene. Durch eine chemische Reaktion der Druckplatte erreicht man, dass nur die abzudruckenden Stellen Farbe annehmen. Der Druck erfolgt aber nicht unmittelbar auf das Papier sondern auf ein Gummituch auf einem Zylinder. Dieser Überträgt das Druckbild auf das Papier.

10.7 Nennen Sie das Druckverfahren nach dem die Blätter des Landeskartenwerkes
hergestellt werden.

Offsetdruck

10.8 Kreuzen Sie an, um welche Art von Druckverfahren es sich handelt.

a) Hochdruck

b) Tiefdruck

c) Flachdruck   X

d) Siebdruck