11. Kartografische Techniken

11.1 Nennen Sie 3 Methoden zur Quadratnetzerstellung.

- Diagonalmethode

- Einkreuzmethode

- Lochschablone

11.2 Ihnen liegt eine zeichnerische Darstellung vor. Nennen Sie fünf verschiedene Verfahren zum Vergrößern und Verkleinern von zeichnerischen Darstellungen und das jeweilige Hilfsmittel dazu.

- Rechnerische Umwandlung einzelner Strecken: Multiplikationsfaktor wird aus altem und neuem Maßstabsverhältnis berechnet

- Netzmethode: Alte Zeichnung mit engmaschigen Quadratnetz überdecken; Konstruktion eines entsprechenden Quadratnetzes im neuen Maßstab; Abgriffe der Schnitte mit den Gitternetzlinien mit Maßstab und Übertragung mit anderem Maßstab...