13. Luftbilder

Aus einem Luftbildflug stehen Luftbild-Originale zur Verfügung. 

13.1 Welchen gängigen Maßstab und welches Format haben diese Bilder?

Standardformat = 23 cm x 23 cm, Maßstab = 1 : 12.000

13.2 Wie müssen diese Luftbilder bearbeitet bzw. verändert werden, damit sie z. B. als Digitalisiergrundlage für die Fortführung der DGK 5 (Übernahme von Topografie) geeignet sind?

Sie müssen orientiert und transformiert werden

13.3 Was muss in den Luftbildern für die unter b) beschriebene Bearbeitungsweise sichtbar sein?

Passpunkte

13.4 Welche reale Geländefläche wird mit dem Standardmaßstab abgebildet? (Angabe in Quadratmeter)

2,76 km x 2,76 km = 7,62 km²		(23 cm x 12.000 = 2,76 km)

13.5 Die Fläche eines Kiesteiches beträgt 74,8 ha. Aus einer Luftbildentzerrung wurde die
entsprechende Fläche mit 207 cm² grafisch ermittelt. Welchen Maßstab hat das Luftbild? (Die Rechenansätze sind anzugeben; es ist ein runder Maßstab anzugeben).

74,8 ha = 74800000 cm²

74800000 cm² / 207 cm² = 361353

√361353 = 601

Maßstab = 1 : 600

13.6 Luftbilder entstehen als Schrägaufnahme und Senkrechtaufnahme!
Nennen Sie die Besonderheiten der beiden Bildarten!

Senkrechtaufnahme: bis 4% Neigung; für technische, vermessungstechnische und wissenschaftliche Zwecke. Originalformat des Negatives: 23 cm x 23 cm

Schrägaufnahme: ab 4% Neigung; für Postkarten, Presseaufnahmen.

Originalmaßstab der Negative: 24x36mm, 6x9cm, 10x13cm (verhältnismäßig klein)

13.7 Aus Luftbildern werden unter anderem auch Luftbildkarten hergestellt! Erklären Sie die Besonderheiten der Luftbildkarten

Einheitliche Orientierung, Transformation, Beschriftung, Blattschnitt, Rahmen, Maßstab

13.8 Sie wollen Liegenschaftskarten und Luftbilder in einem Kartenbild im Maßstab 1:2000 darstellen. Ihnen stehen neben den Liegenschaftskarten im Maßstab 1:2000 auch die Luftbilder einer Befliegung im Maßstab 1:12000 zur Verfügung. Welche Bearbeitungsschritte sind notwendig, um ein lagetreues Luftbild im Maßstab 1:2000 zu erhalten?

Es muss orientiert und transformiert werden.

[Es muss mit dem Faktor 6 vergrößert werden (12000 : 2000 = 6)]

13.9 Wie werden die so bearbeiteten Luftbilder genannt?

Orthofoto

13.10 Nennen Sie die Unterschiede zwischen einem Luftbild-Original und einer topographischen Karte in Bezug auf den Maßstab, die Projektion, den Inhalt, die Legende und die Orientierung.

Luftbild					topografische Karte

Maßstab:	ca. 1 : 12.000				(genau) 1 : 25.000; 1 : 50.000 usw.

Projektion:	Zentralprojektion			Orthogonale Parallelprojektion

Inhalt:		alles was das Auge sieht, was		generalisierte Lagebeschreibung

in der Natur sichtbar ist

Legende:	Datum, Uhrzeit, Flughöhe,		Zeichenerklärung des Karteninhalts

Aufnahmenummer,

Kammerkonstante

Orientierung:	nicht orientiert				nach Norden orientiert

Ein Gebiet soll per Bildflug bestimmt werden.

13.11 Welche Funktion haben dabei Lage- und Höhenpasspunkte für die spätere Auswertung?

Um das Luftbild in das Gelände- oder Kartensystem einpassen (orientieren/transformieren) zu können und um Höhenunterschiede zu bestimmen.

13.12 Welche Anforderungen müssen die Lage- und Höhenpasspunkte erfüllen?

- Sie müssen im Luftbild eindeutig erkennbar sein

- Sie müssen lage- und höhenmäßig bekannt sein

(für die Erkennbarkeit müssen sie signalisiert werden)

13.13 Zu welcher Jahreszeit werden Bildflüge normalerweise durchgeführt?

Frühling (wenn fast keine belaubung ist, 12 Uhr +/- 2 Stunden wegen Sonnenstand, Wolkenlos oder gleichmäßig hohe Bewölkung)

13.14 Erläutern Sie an Hand einer Skizze die Begriffe „Längsüberdeckung" und Querüberdeckung" bei einem Bildflug, Tragen Sie in der Skizze auch die prozentuale Überdeckung in Längs- und Querrichtung ein.

Längsrichtung: 60%,	Querrichtung: 30%