14. Generalisierung

Bei der Darstellung von geometrischen Objekten in Karten wird generalisiert.

14.1 Unter dem Begriff der Generalisierung sind sieben Vorgänge zusammengefasst. Nennen Sie vier davon.

- Vereinfachen

- Verdrängen

- Zusammenfassen

- Auswählen

- Bewerten, betonen

14.2 Warum ist eine Generalisierung notwendig?

Die Karten werden generalisiert, damit der Karteninhalt nicht zu überfüllt und somit unübersichtlich wird.

14.3 Bei welcher amtlichen topographischen Karte beginnt die kartographische Generalisierung?

TK 25

14.4 Sie müssen aus einer generalisierten Karte z.B. Koordinaten von diversen Objekten abgreifen. Liegen die Ungenauigkeiten innerhalb der üblichen Kartier- bzw. Abgreifgenauigkeit ?
Begründen Sie Ihre Antwort.

Generalisierte Karten sind nicht innerhalb der üblichen Kartier- bzw. Abgreifgenauigkeit.

Durch z. B. das Verdrängen werden Objekte nicht lagerichtig dargestellt.