3. Profile

3.1 Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Längsprofil und

Ein Längsprofil ist ein Vertikalschnitt durch die Erdoberfläche längs einer abgesteckten und lage- und höhenmäßig vermessenen Linie (Stationierungs-, Leitlinie).

3.2 einem Querprofil

Ein Querprofil ist ein kurzer Vertikalschnitt durch die Erdoberfläche senkrecht oder radial zu einer abgesteckten (oder gegebenen) Linie. (der Abstand der einzelnen Querprofile hängt von dem Gelände, aber auch von der Führung der Trasse ab)

3.3 Worin unterscheiden sich die Profile in der Regel hinsichtlich Längen- und Höhenmaßstab?

3.4 Für welche Detailarbeiten benötigt man

a) Längsprofile 	Für Trassenplanungen (entlang der Trassenachse)

b)  Querprofile 	Für senkrechte Schnitte durch das Gelände

3.5 Nennen Sie je ein Beispiel.

- Längsprofil: Langgestreckte Bauwerke wie Straßen, Eisenbahnen, Kanäle, Dämme

- Querprofil: Gräben, Massenberechnungen