4. Topografische Karten

4.1 Nennen sie die Blätter der Topografischen Landeskartenwerke mit ihrer Kurzbezeichnung. Wer stellt sie jeweils her?

DGK 5		- Deutsche Grundkarte  1 : 5.000		- Katasteramt (GLL)

TK 25		- Topografische Karte  1 : 25.000		- LGN

TK 50		- Topografische Karte  1 : 50.000		- LGN

TK 100		- Topografische Karte  1 : 100.000		- LGN

TÜK 200	- Topografische Übersichtskarte  1 : 200.000	- BKG

ÜKN 500	- Übersichtskarte Niedersachsen 1 : 500.000	- LGN

ÜK 500		- Übersichtskarte  1 : 500.000 			- BKG

D 1000		- Übersichtskarte Deutschland 1 : 1.000.000	- BKG

4.2 Wie wird eine TK25 auch heute nach dem früheren Aufnahmeverfahren benannt?

Messtischblatt

4.3 Geben Sie den Unterschied zwischen dem Blattschnitt einer TK25 und einer Rahmenflurkarte an.

TK 25 hat geografische Koordinaten, Rahmenflurkarte Gauß-Krüger-Koordinaten

4.4 Erläutern Sie folgende Begriffe aus dem Bereich der Topographischen Landeskartenwerke.

Berichtigung 	sind Änderungen des gesamten Karteninhalts, wobei die Karte mit der Natur verglichen wird.

4.5 Nachträge 	sind umfangreiche Veränderungen von einzelnen wichtigen Inhalten.

4.6 Redaktionelle Änderung 	Veränderungen an Namen, Politischen Gründen usw. die  ohne örtliche Erkundung nachgetragen werden.

4.7 Welche amtlichen Karten werden durch geographische Linien begrenzt?

TK 25, TK 50, TK 100, TÜK 200

4.8 Beschreiben Sie, warum die DGK 5 „Grundkarte" heißt.

Weil sie als Grundlage für Karten kleinen Maßstabs (z.B. topografische Karten) diente.

4.9 Beschreiben Sie die Begrenzung der DGK 5 (Blattschnitt).

- Gerade km im Gauß-Krüger System

- 40 cm x 40 cm (2 km x 2 km in der Natur)

4.10 Schreiben Sie, welche Ausdehnung ein Blatt der DGK 5 im Normalfall in der Karte hat.

4.11 Schreiben Sie, welche Ausdehnung ein Blatt der DGK 5 im Normalfall in der Natur hat.

4.12 Schreiben Sie, wo bzw. wann diese Regel durchbrochen wird.

An den Grenzmeridianen

4.13 Woher leitet sich im allgemeinen der Blattname einer DGK 5 ab? Nennen Sie die vier

Möglichkeiten zur Namensvergabe.

Die Koordinaten in der linken unteren Ecke im fortlaufenden Gitterraster + Ortsname (?)