10 Lagefestpunktfeld

10.1 Erklären Sie die Begriffe Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Zusammenhang mit Liegenschaftsvermessungen.

- Genauigkeit: tatsächliche Abweichungen für Koordinaten und Strecken dürfen die größten zulässigen Abweichungen nicht überschreiten.

- Zuverlässigkeit: Alle Vermessungen und Auswertungen sind so durchzuführen, dass sie Zuverlässig sind (auf grobe Fehler wirksam Kontrolliert). Die Zuverlässigkeit soll rechnerisch geprüft werden.

10.2 Schreiben Sie, welche Strecken bei der Gauß-Krüger-Abbildung längentreu dargestellt werden.

Die Strecken auf den Mittelmeridianen werden längentreu dargestellt.

Im Niedersächsischen Vermessungs- und Katastergesetz steht im zweiten Teil -Landesvermessung- im § 6 Grundlagenvermessung: Durch Grundlagenvermessungen sind einheitliche geodätische Bezugssysteme für alle anderen öffentlichen Vermessungen zu schaffen. 

10.3 Nennen Sie die drei Bezugssysteme:

Lage-, Höhen-  und Schwerefestpunktfeld

10.4 Nennen Sie fünf Liegenschaftsvermessungen!

Abmarkung, Zerlegung, Verschmelzung, Gebäudeeinmessung, Grenzfeststellung, Neuvermessung

10.5 Nennen Sie vier verschiedene Vermessungsverfahren, mit deren Hilfe Sie eine Lagevermessung durchführen können. (2001)

- Polarverfahren

- Orthogonalverfahren

- Einbindeverfahren

- GPS

- Luftbildmessung

10.6 Wie wird die Bildung von Flurstücken genannt, die ohne vorherige örtliche Liegenschaftsvermessung durchgeführt werden kann?

Sonderung

10.7 Welche geodätischen Festpunktfelder sind laut Festpunktfelderlass nachzuweisen? (2001)

Lage-, Höhen-  und Schwerefestpunktfeld

10.8 Wie sind die Festpunktfelder aufgebaut und aus welchen Teilen besteht das Festpunktfeld? Mit Hilfe welcher Messungsverfahren können TP - Netze bestimmt werden? Geben Sie die Merkmale des Lagestatus 200 und 100 an. (1999/00)

Die Festpunkte sind hierarchisch aufgebaut + Verdichtungsstufen.

Bestimmt werden sie durch Triangulation und Trilateration.

LS 100 – ans neue Lagefestpunktfeld angeschlossen

LS 200 – ans alte Lagefestpunktfeld angeschlossen

10.9 Nennen Sie zwei Maßnahmen, die ergriffen werden, um diese Festpunkte zu erhalten!

- Schutzflächen werden eingerichtet

- Zustandsüberwachung

- Verlegung bei Gefährdung

- Wiederherstellung oder Ersetzung bei Zerstörung

10.10 Woraus besteht in diesem Zusammenhang der Nachweis der Festpunkte? Erläutern Sie kurz ihre Antwort. (2001)

Übersichten, Beschreibungen, Sammlungen der Dateien

10.11 Nennen Sie die 3 Hauptaufgaben der Landesvermessung.(2000)

- Grundlagenvermessung: Einheitliche geodätische Bezugssysteme schaffen

- Festpunkte: Lage, Höhe, Schwere bestimmen; landesweit einrichten, nachweisen und erhalten

- Topografische Landesaufnahme: topografische Gegenstände und Geländeformen zeitnah erfassen und nachweisen

Die geographischen Koordinaten eines Punktes P auf der Erdkugel bestehen aus der geographischen Länge und aus der geographischen Breite. 

10.12 Definieren Sie den Begriff geographische Länge des Punktes P.

Winkel zwischen der Ebene durch den Nullmeridian (Greenwich) und der Meridianebene im Punkt P.

10.13 Definieren Sie den Begriff geographische Breite des Punktes P (2000)

Winkel zwischen der Verbindungslinie P-M (M=Erdmittelpunkt) und der Äquatorialebene.

10.14 Was bedeuten in einem Auszug aus dem Nachweis der Festpunkte die Abkürzungen LG und LZ? (1999/00)

LG = Lagegenauigkeit,     LZ = Lagezuverlässigkeit

Welche Bedeutungen haben in diesem Auszug folgenden Abkürzungen zur Punktnummer 06167? (1999/00)

10.15 AK: 		Aktualität

10.16 VMA: 		Vermarkungsart

10.17 ENTST./UNTERG. : 4314-007-0366 *

Die Nordrichtungen werden in geographisch Nord, magnetisch Nord und Gitternord unterschieden. 

10.18 Erläutern Sie die Begriffe Meridiankonvergenz, Deklination und Nadelabweichung.

- Meridiankonvergenz:  Winkel zwischen geografisch Nord und Gitternord

- Deklination:  Winkel zwischen geografisch Nord und magnetisch Nord

- Nadelabweichung:  Winkel zwischen Gitternord und magnetisch Nord

10.19 Für Grenz- und Gebäudepunkte werden Koordinaten im Gauß-Krüger-Koordinatensystem berechnet. Beschreiben Sie das Gauß-Krüger-Koordinatensystem 

10.20 In topographischen Karten wird die Lage von Punkten durch geographische Koordinaten angegeben. Beschreiben Sie das geographische Koordinatensystem 


Was bedeuten folgende Abkürzungen für Vermarkungen gemäß Festpunktfelderlass?

10.21 MB 	Mauerbolzen

10.22 UF 	Unterirdische Festlegung

10.23 RF 	Rohrfestpunkt

10.24 PB 	Pfeilerbolzen

Bei der Abbildung nach Gauß-Krüger entsteht eine Flächenverzerrung. Die Flächenverzerrung ist bei den Flächenberechnungen aus Koordinaten gemäß LiegVermErlass zu berücksichtigen. 

10.25 Wovon ist die Größe der Flächenverzerrung abhängig?

Vom Abstand zum Hauptmeridian

10.26 Muss die berechnete Fläche um die Flächenverbesserung vermindert oder vergrößert werden?

Die Flächen müssen vermindert werden

10.27 Was versteht man unter dem Triangulation- und dem Trilaterationsverfahren bei der Vermessung des Lagefestpunktfeldes?

- Triangulation ist die Bestimmung aller Winkel mit einer Basisstrecke

- Trilateration ist die Bestimmung sämtlicher Strcken

10.28 Definieren Sie den Begriff 'Refraktion' und erläutern Sie den Begriff anhand eines Beispiels.

- Das Eintreten eines Strahles vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium – Brechung zum Lot hin

- Das Eintreten eines Strahles vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium – Brechung vom Lot Weg

10.29 Nennen Sie drei Vorteile der photogrammmetrischen Vermessungen.

- Berührungsloses Messen

- Schnelles Verfahren

- Hohe Genauigkeit

- Fernerkundung nicht (bzw. schwer) zugänglicher Orte

10.30 Nennen Sie drei Anwendungsbeispiele der Photogrammmetrie.

- Fassadenaufnahme

- Deformationsbeobachtung

- Industrie (Teilevermessung, Flugzeugbau)

- Orthofotos

10.31 Ein Gebäudeeckpunkt hat folgende Gauß-Krüger-Koordinaten: Rechts: 34 61 852,46; Hoch: 58 80 295,25 (8 Punkte) 
Benennen Sie die geographische Länge des Meridians, der die Abszissenachse bildet.

9° östliche Länge

10.32 Geben Sie die ungefähre Entfernung des Gebäudeeckpunktes vom Mittelmeridian in km an und beurteilen Sie, ob der Punkt westlich oder östlich vom Mittelmeridian liegt.

ca. 38 km, westlich

10.33 Benennen Sie die vollständige Bezeichnung des Nummerierungsbezirks für den Gebäudeeckpunkt.

3458 6180

10.34 Nennen Sie die Bezeichnung der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK 5) nach Gauß-Krüger- Koordinaten, auf der dieser Gebäudeeckpunkt dargestellt ist.

34605880 + Ortsbezeichnung

10.35 Sie sollen die Kosten einer Grenzfeststellung ermitteln.

Nach welcher Richtlinie wird die Vermessung abgerechnet?

Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (KOVerm)

10.36 Wonach richtet sich die Höhe der Kosten für die Vermessung?

- Zeitlicher Aufwand

- Wert des Grundstücks

- Anzahl der Festgestellten Grenzpunkte

- Feste Nebenkosten wie z.B. Vermarkungsmaterial

- Fahrtkosten

- Gebühren für die Vermessungsunterlagen

10.37 Für Lagefestpunkte können mehrere Gauß- Krüger Koordinaten geführt werden, die sich durch die Angabe des Lagestatus unterscheiden. (1998/99) 

10.38 Nennen Sie zwei wesentliche Unterschiede zwischen den Koordinaten des Lagestatus 200 und des Lagestatus 100. 

10.39 Was ist bei Koordinatenberechnungen zu berücksichtigen, bei denen die die Ausgangspunkte in mehreren Lagestatus koordiniert sind?

Man darf nur in einem Lagestatus rechnen!

10.40 Nennen Sie Korrektionen, bzw. Einflüsse, die bei der Messung mit elektrooptischen Entfernungsmessern (4 Antworten) Stahlbändern (2 Antworten) anzubringen sind. (1998/99)

Elektrooptisch:

- Schrägstrecke auf Horizontalstrecke reduzieren

- Temperatur

- Luftdruck

- Prismenkonstante

Stahlbänder:

- Bandverbesserung

- Temperaturverbesserung