4. Kartenkunde

4.1 Definieren Sie den Begriff „Karte".

„Eine Karte ist eine maßstäblich verkleinerte, generalisierte und erläuterte Grundrissdarstellung von Erscheinungen und Sachverhalten der Erde in einer Ebene“

lt. Lehrbuch   Vermessung . Grundwissen:

„Eine Karte ist eine in einem bestimmten Maßstabsverhältnis verkleinerte, verebnete und generalisierte sowie durch Kartenzeichen, Signaturen und Schrift erläuterte graphische Abbildung der Erdoberfläche.“

4.2 Beschreiben Sie den Begriff „Legende" einer Karte.

Zeichenerklärung, -erläuterung meist im Rand einer Karte

4.3 Beschreiben Sie den Begriff „Thematische Karte".

Stellen Sachverhalte dar, die eine flächenhafte Ausdehnung haben.

4.4 Nennen Sie drei Beispiele einer thematischen Karte.

- Stadtplan

- Wanderkarten

- Politsche Karten

- Klimakarten

- Historische Karten

- Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

4.5 Beschreiben Sie, warum die DGK 5 „Grundkarte" heißt.

Sie ist die Grundlage (Grundkarte) der topographischen Landeskartenwerke.

4.6 Beschreiben Sie die Begrenzung der DGK 5 (Blattschnitt).

Durch Gauss-Krüger-Linien alle 2 km. Blattschnitt 40 cm x 40 cm

4.7 Führen Sie drei Möglichkeiten der Darstellung von Geländeformen (in der Höhe) in topografischen Karten auf.

- Höhenlinien

- Höhenpunkte

- Farben

Beschreiben Sie, was in den folgenden Karten nachgewiesen wird und wo diese Karten geführt werden.

4.8 Flurkarte:

Flurstücke, Gebäude (wie ALK)

In Katasterämtern geführt

4.9 Besitzstandskarte:

Der Grundbesitz, den die einzelnen Eigentümer in dem Flurbereinigungsgebiet haben, wird hier kenntlich gemacht.

4.10 Bodenrichtwertkarte:

Stellt die Bodenrichtwerte dar, bei landwirtschaftlich genutzten Flächen und Bebauungsflächen.

Gutachterausschuss bei den katasterämtern

4.11Topografische Karte:

Situations- und Geländedarstellung, bei den Katasterämtern

4.12 Gebietskarte:

Stellt die Lage des Verfahrensgebietes in der Flurbereinigung dar.

GLL, Flurbereinigungsbehörde

4.13 Schreiben Sie, welche Richtlinie das Arbeitsverfahren für die Umgestaltung der Liegenschaftskarte von analoger auf digitale Führung regelt.

ALK – Einrichtungsrichtlinie

Beschreiben Sie kurz die folgenden Begriffe: 

4.14 EDBS 		Einheitliche Datenbank-Schnittstelle

4.15 GIS 		Geo- Informationssystem

4.16 ATKIS 		amtliches topographisches kartographisches Informationssystem

4.17 ALK 		Automatisierte Liegenschaftskarte

4.18 DGM		Digitales Geländemodell (3-dimensional)